МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«УФИМСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ»

Институт электротехнического инжиниринга

Отчет по лабораторной работе №1

Использование Python для изучения дискретизации сигналов

по дисциплине «Специальные информационные технологии»

| Преподаватель: |  |  | Муфаззалов Д.Ф. |
| --- | --- | --- | --- |
| Студент: |  |  | Батыршин И.Ф. |

Группа: П-203М

Уфа

2026

- Содержание

Содержание	2

1 Цели работы	3

2 Задание на выполнение работы	4

3 Основная часть лабораторной работы	5

3.1 Построение графиков аналогового, дискретного и квантованного сигналов	5

3.2 Построение графика сигнала заданной функции	6

3.3 Построение графика цифрового сигнала	7

3.4 Дискретизация сигнала с различным шагом дискретизации.	7

3.5 Вычисление минимального шага дискретизации	8

3.6 Построение графика дискретной последовательности	9

3.7 Построение графика единичной функции и дельта функции	10

4 Ответы на контрольные вопросы	12

5 Выводы	13

6 Приложение 1	14

Цели работы

Приобретение навыков обработки сигналов на языке программирования Python. Изучение дискретизации, квантования и цифровой обработки сигналов.

Задание на выполнение работы

- Составить программу для построения графиков сигналов в аналоговой, дискретной и квантованной форме. Функция сигнала и шаги дискретизации представлены в таблице 1.

| Функция сигнала | Шаги дискретизации |
| --- | --- |
| sin(π∙t)+cos(2∙π∙t)+sin(4∙π∙t)+sin(6∙π∙t+1) | 2 10 16 56 |

- Добавить в программу код дискретизации с разными шагами дискретизации в соответствии с заданием в таблице. Сделать вывод о степени соответствия дискретного сигнала в зависимости от шага дискретизации.

- Вычислить такое минимальное значение четвертого шага дискретизации, чтобы дискретный сигнал достаточной хорошо повторял форму аналогового. Привести расчет полученного значения.

- Дополнить программу кодом построения графика дискретной последовательности.

- Дополнить программу кодом построения графика единичной функции и дельта-функции.

Основная часть лабораторной работы

Построение графиков аналогового, дискретного и квантованного сигналов

На листинге 1 показан код формирующий графики аналогового, дискретного и квантованного сигналов.

Листинг 1. Исходный код для формирования сигнала и его графиков

print("Введите шаг дискретизации")

d_step = float(input())

def sig_generate(d_step, min, max):

x = np.linspace(min, max, int((max-min)/d_step))

#x = np.linspace(0, 1, 25)

y = []

for t in x:

y.append(np.sin(math.pi*t)+np.cos(2*math.pi*t)+np.sin(4*math.pi*t)+np.sin(6*math.pi*t+1))

return x, y

x, y = sig_generate(d_step, 0, 1)

#Построение аналового, дискретного, квантованного сигнала

plt.figure('3 типа сигналов')

plt.subplot(1, 3, 1)

plt.title('Аналоговый')

plt.plot(x , y)

plt.grid(True)

plt.subplot(1, 3, 2)

plt.title('Дискретный')

#plt.stem(x , y, '*')

s = [x, y]

plt_str(s, 0, 2, -1, 3)

plt.subplot(1, 3, 3)

plt.title('Квантованный')

plt.step(x , y, '-', where='post')

plt.grid(True)

plt.show()

Рисунок 1. Графики аналогового, дискретного и квантованного сигналов

Построение графика сигнала заданной функции

Для построения для увеличения длительности сигнала необходимо в листинге 1 в вызове функции увеличить конечный значение по оси времени (в примере 2 сек).

x, y = sig_generate(d_step, 0, 2)

Рисунок 2. График заданной функции (5-7 максимумов)

Построение графика цифрового сигнала

Цифровой сигнал получается наложение дискретизированного и квантованного.

Листинг 2. Построение цифрового сигнала

plt.figure('Цифровой сигнал')

plt.subplot(1, 1, 1)

plt.title('Цифровой')

#plt.stem(x , y, '')

plt.stem(x, y)

plt.step(x , y, where='post')

plt.grid(True)

Рисунок 3. График цифрового сигнала

Дискретизация сигнала с различным шагом дискретизации.

Для дискретизации сигнала с различным шагом и его отображения используется функция discretization(point_count, plot_number, x, y) получающая на вход количество точек дискретизации на 1 сек., номер графика на plot, и сам сигнал в виде списков x и y.

Листинг 3. Построение графиков с различными шагами дискретизации.

x, y = sig_generate(d_step, 0, 1)

def discretization(point_count, plot_number, x, y):

y_d = []

x_d = []

for i in range(0, len(x), int(len(x)/point_count)):

y_d.append(y[i])

x_d.append(x[i])

plt.subplot(col, line, plot_number)

plt.plot(x , y)

plt.title('Колич. точек:'+str(point_count))

#plt.stem(x_d , y_d, '')

markerline, stemlines, baseline = plt.stem(x_d, y_d)

plt.setp(stemlines, visible=False)

plt.step(x_d , y_d, '-', where='post')

plt.plot(x_d , y_d)

plt.grid(True)

return x_d, y_d;

#Построение различных точек дискретизации

plt.figure('Количество точек дискретизации')

col = 2

line = 2

discretization(2, 1, x, y)

discretization(10, 2, x, y)

discretization(16, 3, x, y)

discretization(56, 4, x, y)

Рисунок 4. Графики дискретизации сигнала с различным шагом

Вычисление минимального шага дискретизации

Минимальны шаг дискретизации выбирается из теоремы Котельникова:

fd≥2*Bs, Bs – ширина спектра сигнала, а шаг дискретизации равен td=1fd;

Согласно заданию у нас низкочастотный сигнал поэтому Bs равен максимальной частоте, составляющей сигнала и равен 6 Гц. Отсюда минимальная частота дискретизации fd≥6*2; fd≥12 Гц . Тогда td=112=0,08 с.; В секунду получается 13 точек дискретизации.

Листинг 4. Построение графика дискретизации с шагом 0.08 сек

plt.figure('Количество точек дискретизации равно 13')

col = 1

line = 1

discretization(13, 1, x, y)

Рисунок 4. График дискретизации с шагом дискретизации 0,08 сек (или 12,5 отсчетов = 13 на сек.)

Построение графика дискретной последовательности

В дискретной последовательности уже нет отсчетов времени, а лишь значения по индексам.

Листинг 4. Построение графика дискретизации с шагом 0.08 сек

#Построение дискретной последовательности

plt.figure('дискретная последовательность')

plt.subplot(1, 1, 1)

plt.stem(y)

Рисунок 5. График дискретной последовательности.

Построение графика единичной функции и дельта функции

Для построения дельта функции используем функцию np.zeros() получаем массив 0. Затем устанавливаем в единицу необходимый отсчет. Для построения функции Хевисайда создаем список с помощью range(). Затем используем функцию np.heaviside() которая заменяет отрицательные значения 0, а 0 и положительные значения 1.

Листинг 5. Исходный код создания единичного импульса и скачка и построения их графиков

plt.figure('Единичный импульс и скачок')

point_count = 16

dirak_func = np.zeros(point_count)

dirak_arg = range(int(-(point_count/2)), int((point_count/2)), 1)

dirak_func[int(point_count/2)] = 1

plt.subplot(1, 2, 1)

plt.stem(dirak_arg, dirak_func, markerfmt='rD')

plt.grid(True)

heaviside_func = np.heaviside(range(int(-(point_count/2)), int((point_count/2)), 1), 1)

heaviside_arg = range(int(-(point_count/2)), int((point_count/2)), 1)

plt.subplot(1, 2, 2)

plt.stem(heaviside_arg, heaviside_func, markerfmt='rD')

plt.grid(True)

Рисунок 6. График функции единичного импульса (дельта-функция Дирака) и единичного скачка (Хевисайда).

Ответы на контрольные вопросы

- Какие виды сигналов существуют, каковы их особенности?

Аналоговый сигнал – непрерывная функция во времени.

Дискретизированный сигнал – отсчеты аналогового сигнала в определенные моменты времени.

Квантованный сигнал – отсчеты сигнала разбиты по уровням, количество уровней конечно.

Цифровой сигнал – аналоговый сигнал разбитый по уровню и взятый в определенные моменты времени.

- При цифровой записи сигнала использовалось 80 уровней квантования. Какой объем памяти будет занимать каждая запись такого сигнала.

Каждая запись будет занимать 7 бит. 2^7 = 128; 2^6 = 64; 128 > 80 > 64.

- Что такое дельта-функция, где она используется?

Дельта функция - это функция значение которой равно 1 в точке 0. И 0 в остальных точках. Используется для анализа свойств систем. Так же функция используется в дискретизации сигналов.

- Что такое единичная функция, где она используется?

Единичная функция равная 0 в отрицательных значениях аргумента и 1 при нуле и в положительных значениях аргумента. Также используется при анализе систем.

- Как определить минимальную частоту дискретизации аналогового сигнала, при которой аналоговый сигнал без потерь может быть восстановлен из дискретного?

Минимальная частота дискретизации fd должна быть в 2 или больше раз выше ширины полезного сигнала (Теорема Котельникова).

Формула: fd≥2*Bs

Выводы

По проделанной работе можно сформулировать следующие выводы.

С помощью python можно быстро построить различные виды сигналов и сделать форматированный вывод графиков. Для этого применяется библиотека matplotlib.

Так же python позволяет быстро воспроизвести различные алгоритмы для исследования сигналов с использованием готовых библиотек.

Приложение 1

Листинг 6. Полный исходный код скрипта.

import numpy as np

import matplotlib

matplotlib.use('TkAgg')

import matplotlib.pyplot as plt

import math

import matplotlib.ticker as ticker

#Длина делений

plt.rcParams['ytick.major.width'] = 2.0  #Толщина основных делений оси Y

plt.rcParams['xtick.major.width'] = 2.0  #Толщина основных делений оси X

#Длина делений

plt.rcParams['ytick.major.size'] = 6.0   #Длина делений оси Y

plt.rcParams['xtick.major.size'] = 6.0   #Длина делений оси X

#Толщина линий осей

plt.rcParams['axes.linewidth'] = 2.0

plt.rcParams['axes.edgecolor'] = 'black'

plt.rcParams['xtick.color'] = 'black'

plt.rcParams['ytick.color'] = 'black'

def plt_str(s, *args, **kwargs):

markerline, stemlines, baseline = plt.stem(s[0], s[1], **kwargs)

plt.grid(True)

plt.xlim(args[0], args[1])  # Лимииты по оси X

plt.ylim(args[2], args[3])  # Лимииты по оси Y

if args[4] != 0:

plt.setp(stemlines, color=args[5], visible=True)

else:

plt.setp(stemlines, visible=False)

print("Введите шаг дискретизации от (0;1)")

d_step = float(input())

#Функция получения сигнала по заданной формуле

#возвращает 2 списка (значения времени и сигнала)

#аргументы 	d_step - шаг изменения времени,

#			start_time - начало отсчета времени,

#			stop_time - конец отсчета времени

def sig_generate(d_step, start_time, stop_time):

x = np.linspace(start_time, stop_time, int((stop_time-start_time)/d_step))

y = []

for t in x:

y.append(np.sin(math.pi*t)+np.cos(2*math.pi*t)+np.sin(4*math.pi*t)+np.sin(6*math.pi*t+1))

return x, y

x, y = sig_generate(d_step, 0, 2)

#Построение аналового, дискретного, квантованного сигнала

plt.figure('3 типа сигналов')

plt.subplot(1, 3, 1)

plt.title('Аналоговый')

plt.plot(x, y)

plt.tight_layout(pad=0.0)

plt.subplot(1, 3, 2)

plt.title('Дискретный')

plt.tight_layout(pad=0.1)

s = [x, y]

plt_str(s, 0, 2, -3, 3, 1, 'blue')

plt.subplot(1, 3, 3)

plt.title('Квантованный')

plt.tight_layout(pad=0.1)

plt.step(x , y, '-', where='post')

#функция форматирования осей графиков

#аргументы: 		axs - список осей,

#			(необ.)	x_step - список шаг сетки по оси x. (по умолчанию 0.1)

#			(необ.)	y_step - список шаг сетки по оси y (по умолчанию 0.5).

#			(необ.)	axs_label - список подписей осей.

#			(необ.)	limits - список пределов по осям [xmin, xmax, ymin, ymax].

def format_axis(axs, x_step=None, y_step=None, axs_label=None, limits=[0,1,0,1]):

i = 0

if x_step is None:

x_step = [0.1]*len(axs)

if y_step is None:

y_step = [0.5]*len(axs)

if len(x_step) < len(axs):

x_step = x_step+[x_step[0]]*(len(axs)-len(x_step))

if len(y_step) < len(axs):

y_step = y_step+[y_step[0]]*(len(axs)-len(y_step))

if axs_label is None:

axs_label = ["Время", "Амплитуда"]

if len(axs_label)==1:

axs_label.append("Амплитуда")

for ax in axs:

ax.grid(True)

ax.spines['bottom'].set_position('zero')

ax.spines['right'].set_color('none')

ax.spines['top'].set_color('none')

ax.xaxis.set_ticks_position('bottom')

ax.yaxis.set_ticks_position('left')

ax.set_xlim(limits[0], limits[1])

ax.set_xlabel(axs_label[0], x=1.0, ha='right', labelpad=15)

#Установка шага для оси Y (например, линии сетки через каждые x_step[i])

ax.xaxis.set_major_locator(ticker.MultipleLocator(x_step[i]))

#ax.set_ylabel(axs_label[1],  y=1.02, ha='center', rotation=90)

ax.set_ylim(limits[2], limits[3])

ax.set_ylabel(axs_label[1], labelpad=10)

#Установка шага для оси Y (например, линии сетки через каждые y_step[i])

ax.yaxis.set_major_locator(ticker.MultipleLocator(y_step[i]))

#Отрисовка подписей по оси x

for tick in ax.get_xticklabels():

tick.set_bbox(dict(facecolor='white', edgecolor='none', pad=1))

#Отрисовка подписей по оси y

for tick in ax.get_yticklabels():

tick.set_bbox(dict(facecolor='white', edgecolor='none', pad=1))

i += 1

format_axis(plt.gcf().axes, [0.3], [0.5], limits=[0, max(x)+0.6, min(y)-0.1, max(y)+0.1]) #форматирование осей

#Построение цифрового сигнала

plt.figure('Цифровой сигнал')

plt.title('Цифровой')

plt.stem(x, y)

plt.step(x , y, where='post')

format_axis(plt.gcf().axes, [0.2], [0.5], limits=[0, max(x)+0.6, min(y)-0.1, max(y)+0.1])#форматирование осей

x, y = sig_generate(d_step, 0, 1)

#функция формирования значений и графиков при различных точках дискрет.

#аргументы: 	point_count - количество точек

# 				max_time -

# 				plot_number - номер графика

#				s - список из 2-х списков (время и сигнал)

def discretization(point_count, max_time, plot_number, s):

y_d = []

x_d = []

x_d, y_d = sig_generate(max_time/point_count, 0, max_time)

plt.subplot(col, line, plot_number)

plt.title('Колич. точек:'+str(point_count))

plt.plot(s[0] , s[1])

plt_str([x_d,y_d], 0, 2, -3, 3, 0, 'blue', markerfmt='rD')

plt.step(x_d , y_d, '-', where='post')

plt.plot(x_d , y_d)

return x_d, y_d;

#Построение различных шагов дискретизации

plt.figure('Разлиные шаги дискретизации')

col = 2

line = 2

discretization(2, 1, 1, [x, y])

discretization(10, 1, 2, [x, y])

discretization(16, 1, 3, [x, y])

discretization(56, 1, 4, [x, y])

format_axis(plt.gcf().axes, [0.2], [0.5], limits=[0, max(x)+0.1, min(y)-0.1, max(y)+0.1])#форматирование осей

#Построение 13 точек на секунду согласно теореме Котельникова

plt.figure('Количество точек дискретизации равно 13')

col = 1

line = 1

discretization(13, 1, 1, [x, y])

plt.title("Оптимальное количество точек по т. Котельникова")

format_axis([plt.subplot()], limits=[0, max(x)+0.1, min(y)-0.1, max(y)+0.1])#форматирование осей

#Построение дискретной последовательности

plt.figure('Дискретная последовательность')

y = y +[0]*50

plt.title("Дискретная последовательность")

plt.stem(y)

format_axis([plt.subplot()], [10], [0.5], ["Отcчеты"], limits=[0, len(y), min(y)-0.1, max(y)+0.1])#форматирование осей

#Построение единичного импульса и скачка

plt.figure('Единичный импульс и скачок')

point_count = 16

dirak_func = np.zeros(point_count)

dirak_arg = range(int(-(point_count/2)), int((point_count/2)), 1)

dirak_func[int(point_count/2)] = 1

plt.subplot(1, 2, 1)

plt.title("Единичный импульс")

plt.stem(dirak_arg, dirak_func, markerfmt='rD')

heaviside_func = np.heaviside(range(int(-(point_count/2)), int((point_count/2)), 1), 1)

heaviside_arg = range(int(-(point_count/2)), int((point_count/2)), 1)

plt.subplot(1, 2, 2)

plt.title("Единичный скачок")

plt.stem(heaviside_arg, heaviside_func, markerfmt='rD')

format_axis(plt.gcf().axes, [1], [0.5], ["Отcчеты"], limits=[-point_count/2, point_count/2, -0.1, 1.5])#форматирование осей

plt.show()